北京市第八届残疾人职业技能竞赛决赛
电子装配与测试竞赛标准

一、竞赛目的

《电子装配与测试》竞赛标准是根据“北京市第八届残疾人职业技能竞赛工作方案”所编制。竞赛是以“展技能风采，圆成才之梦”，促进残疾人小康进程，展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神为目的。引导广大残疾人努力学习技能、刻苦钻研技术、走技能成才之路，营造劳动光荣、技能宝贵、创造良好的社会氛围。

二、竞赛任务

本次竞赛依照《电子仪器仪表装配工》国家职业标准中高级工实操部分的标准命题，检测参赛选手识读装配图的能力，准确识别电子元器件的能力，按图焊接、组装、检测的操作技能。通过本次竞赛选拔出北京市高水平的《电子仪器仪表装配工》参赛选手参加全国残疾人职业技能大赛。

三、竞赛方式

本次竞赛以技能操作为主，分A、B两套试题，两套试题难易程度相当，由竞赛组委会在赛前确定一份。按照装配图焊接出线路板，裁判员依据本次大赛拟定的评分标准进行评判，成绩按高低顺序排名，当成绩相同时，取时间短者为先，无并列名次。

四、竞赛时限

150分钟。

五、评分标准

电子仪器仪表装配工决赛评判标准表

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无极性贴片焊接 | 正确识图 识别元器件 焊接质量 | 50 | 焊接位置正确 |
|  |  |  |  | 无虚焊，漏焊 |
|  |  |  |  | 焊点光滑无拉尖 |
| 2 | 无极性 直插件焊接 | 正确识图 识别元器件 焊接质量 | 5 | 焊接位置正确 |
|  |  |  |  | 无虚焊，漏焊 |
|  |  |  |  | 焊点光滑无拉尖 管腿裁剪<2mm |
| 3 | 带极性 元件焊接 | 正确识图 识别元器件分辨极性 焊接质量 | 20 | 焊接位置正确 |
|  |  |  |  | 焊接极性正确 |
|  |  |  |  | 无虚焊，漏焊 |
|  |  |  |  | 焊点光滑无拉尖 管腿裁剪<2mm |
|  |  |  |  | LED灯按图弯折 |
| 4 | 芯片焊接 | 正确识图 识别元器件 焊接方向 焊接质量 | 10 | 焊接位置正确 |
|  |  |  |  | 焊接方向正确 |
|  |  |  |  | 无连焊，虚焊 |
|  |  |  |  | 焊点光滑无拉尖 |
| 5 | 变压器 插针插座 焊接 | 正确识图 焊接质量 焊后处理 | 6 | 焊接位置正确 |
|  |  |  |  | 无虚焊漏焊 |
|  |  |  |  | 管腿裁剪<2mm |
| 6 | 测试 | 使用万用表 调节电位器 达到目标值 | 4 | 2%＜误差≤5% |
|  |  |  |  | 5%＜误差≤10% |
|  |  |  |  | 误差＞10% |
| 7 | 安全文明生产 | 操作常识 | 5 | 材料、工具摆放有序 |
|  |  |  |  | 文明操作不喧哗 |
|  |  |  |  | 良好的焊接习惯 |
|  |  |  |  | 考后工作台清洁 |
|  |  |  |  | 余料、废料处理合理 |

六、设备和工具材料

设备和工具材料由组织方进行考场准备、参赛选手自己准备两部分组成：

（一）考场准备

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路板元器件 | 1套/桌 |
| 2 | 烙铁架 | 1个/桌 |
| 3 | 松香芯焊锡丝 | 适量 |
| 4 | 备用工具包括以下 |  |
| 5 | 吸锡器 | 2把 |
| 6 | 吸锡带 | 1盘 |
| 7 | 数字万用表 | 2台 |
| 8 | 电烙铁 | 3把 |
| 9 | 偏口钳 | 3把 |
| 10 | 镊子 | 3把 |
| 11 | 小一字螺丝刀 | 3把 |
| 12 | 放大镜 | 5个 |

注：每个考位占地约1.2 平方米，并标明考场位号。

每个考位提供独立控制的220V单相交流电源，供电系统应有安全保护措施及应急断电措施。

（二）考生准备

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电烙铁（尖头，焊接贴片） | 1 |
| 2 | 偏口钳 | 1 |
| 3 | 镊子 | 1 |
| 4 | 小一字螺丝刀 | 1 |
| 5 | 小数字万用表（3位） | 1 |
| 6 | 放大镜（依自己情况决定） | 1 |

七、注意事项

1．《电子装配与测试》竞赛项目由每位选手独立完成规定中的各项比赛考试内容。

2. 考生应提前15分钟进考场，迟到15分钟及以上的考生严禁入场。

3. 裁判宣布考试结束后，参赛选手不得再与参赛作品接触，若仍有考生不听裁判指令，裁判将视情节严重酌情处理。

4．参赛选手应遵守考场纪律，文明操作，注意焊接安全，比赛过程中有问题可向监考人员示意，求得帮助。

5．竞赛标准的解释权归竞赛组委会所有。